Ⅰ　伐採、造林、間伐、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
　１　森林整備の現状と課題
　本村は、奈良県の最南端に位置し、南部は和歌山県の飛地北山村、東南部は、三重県に接している。四方を山に囲まれ、西境には、大峰山脈の高峰釈迦ケ岳（1,800m)、
大日岳（1,521m）、天狗岳（1,537m）などの山々が連なり、東部には上北山村並びに
大台ケ原山系がのびている。
　村の面積は、13,339ha、東西12km、南北15kmに達し、１町村の広さとしては、県下第6位にあたる。森林面積は12,301haと林野率が92％を占めている。民有林は10,495haで、そのうちスギを主体とした人工林の面積は5,757haであり人工林率55％である。
木材価格の低迷、長期にわたる林業の採算性の低下、著しい林業労働者の高齢化による労働者の確保難等で森林所有者の林業経営意欲が減退してきていることから、間伐等森林整備の立ち遅れが問題となっている。
特に、５５年生以上の林分が、7,345ha以上、人工林で約47％となっており間伐等の森林整備を適正に実施していくことが重要である。
森林整備の遅れは、材の質的低下のみならず、森林の荒廃をも招くおそれもあることから適切な森林整備の推進が急務である。
　生産基盤の整備として、林道は生活環境の改善、地域振興にとっても重要な役割を果たしており、林業機械を主体とした作業システムによる生産性の高い林業を確立する上でも欠くことの出来ないものである。
また、作業道は、林道を補完するだけでなく、間伐等の森林整備や、森林の管理に必要であり林道と一体となった整備が必要である。
急峻な地形が多く道路網全体の整備が遅れており林道と合わせて積極的な整備が必要である。
　林業従事者の減少と高齢化の進行は、森林の適正な管理や林業の振興を図って行く上で深刻な影響を及ぼすものと危惧される。そこで下北山村では、都会からの移住者の受け皿の一つとして地域おこし協力隊制度を活用し、地域の人材が森林を整備・管理する自伐型林業や森林の多面的機能の価値化に取り組む森業を担う人材の育成を行う。これらの林業で、都会からの移住者だけでなく、より多くの方に山に興味を持っていただき間伐等の施業だけでなくレクリエーションなど山林での様々な活動につなげていく。
また、住環境の整備をおこない山村での生活を魅力あるものにして、若年層の新規参入と定着を図ることが今後の重要課題である。
　森林の公益的機能の維持増進を図るうえで、水源涵（かん）養機能、山地災害防止機能の高度発揮はいうまでもなく、保安林の適正な配備や治山事業の有効な実施も必要となってくる。
また近年、都市住民の自然指向、緑や森林に接しやすらぎを得たいというニーズが高まっていることから、森林レクリエーションや森林体験などの学習の場として、森林の果たす役割は益々多様化するものと考えられる。
　２　目指すべき森林への誘導方針（森林整備の基本方針）
林業・木材産業の低迷により豊富な森林資源が利用されていないこと、また、過疎化や高齢化も相まって施業放置される森林が増加し、森林の有する公益的機能の発揮に対する悪影響が懸念されることから、県は独自の新たな森林環境管理制度を構築すべく令和2年3月に「奈良県森林環境の維持向上により森林と人との共生を図る条例」(以下「森と人の共生条例」という。）を施行した。
[image: image1.emf]　

森林環境の維持向上

　適地適木(標高、地形、地質、気候等の諸条件を考慮して樹種を選定することをいう。)
による造林及び適時かつ適切な方法による保育、伐採等を行うことにより森林の４機
能を高度に発揮させること。
森林と人との恒久的な共生

　豪雨により発生した土砂の崩壊による災害等森林に関する脅威を理解した上で、森

林がもたらす恵沢を安定的に享受し、森林と人との良好な関係を永続的に築き続ける

こと。

　「森と人の共生条例」では、森林の多面的機能を森林資源生産機能、防災機能、生物多様性保全機能、レクリエーション機能の４つに区分し、さらにこれら機能を最大限に発揮させることを目標としたものである。

　また、県は「森と人の共生条例」では森林の４機能を高度に発揮させるために、県内の民有林を「恒続林」・「適正人工林」・「自然林」・「天然林」の４つの目指すべき森林に誘導することとしている。

[image: image26.emf]森林の区域 備考

該当なし

　

恒続林

　地域の特性に応じた種類の樹木が異なる樹齢及び高さの状態で存在し、適時かつ適

切な方法による保育及び択伐による継続的な木材生産により環境が維持される森林。

適正人工林

　スギ、ヒノキその他の人工造林を代表する種類の樹木が同程度の樹齢及び高さの状

態で存在し、適時かつ適切な方法による保育により環境が維持される森林であって、

木材生産を主目的とするもの。

自然林

　スギ、ヒノキその他の人工造林を代表する種類の樹木と地域の特性に応じた種類の

樹木が混交する森林であって、自然の遷移により環境が維持されるもの。

天然林

　地域の特性に応じた種類の樹木が自然に生成することにより環境が維持される森

林。

　本村においても目指すべき森林へ誘導するよう、森林の個々の自然条件等に応じた適切な施業を行うこととする。

（目安となる地形・基盤条件）
  ①恒続林
    ・現況が人工林
    ・標高が1,200m未満（スギ、ヒノキ等の生育に適した標高）
    ・傾斜が40度未満(土砂の崩壊等の災害リスクを考慮)
    ・道路からの距離が50m未満(車両系での集材を想定)
  ②適正人工林
    ・現況が人工林
    ・標高が1,200m未満（スギ、ヒノキ等の生育に適した標高）
    ・傾斜が40度未満(土砂の崩壊等の災害リスクを考慮)
    ・道路からの距離が500m未満（架線系での集材を想定）
  ③自然林
    ・現況が人工林
    ・標高が1,200m以上
    ・傾斜が40度以上
    ・道路からの距離が500ｍ以上
  ④天然林
    ・現況が天然林
[image: image42.wmf]基幹路網

細部路網

合計

緩傾斜地

（0°〜15°）j

車両系作業システム

35以上

65以上

100以上n

車両系作業システム

25以上

50以上

75以上

架線系作業システム

25以上

-

25以上

車両系作業システム

15以上

45以上

60以上

架線系作業システム

15以上

-

15以上

車両系作業システム

-

必要に応じて

必要に応じて

架線系作業システム

5以上�

-

5以上�

路網密度（m/ha）

中傾斜地

（15°〜30°）

急傾斜地

（30°〜35°）

急峻地

（35°〜）

区分

作業システム


（参考）目指すべき森林の目安となる状況のイメージ
（基本的な考え方）
  ①恒続林
    ・木材生産を目的とした森林
    ・地域の特性に応じた樹種が複数存在
    ・複数の樹齢・高さで構成
    ・択伐による木材生産が保育にもなり環境が維持される
    ・非皆伐
    ・天然更新を可能な限り採用
  ②適正人工林
    ・木材生産を目的とした森林
    ・人工造林を代表するスギ・ヒノキ等の一斉林
    ・間伐をはじめとする保育により環境が維持される
    ・皆伐を前提（皆伐後は速やかな再造林）
  ③自然林
    ・木材生産を主目的としない森林
    ・地域の特性に応じた樹種
    ・複数の樹齢・高さで構成
    ・自然の遷移により環境が維持される
    ・非皆伐
  ④天然林
    ・木材生産を主目的としない森林
    ・地域の特性に応じた樹種
    ・複数の樹齢・高さで構成
    ・自然の遷移により環境が維持される
    ・非皆伐
（1） 下北山村における森林の４機能ごとの環境管理方針
（地域の目指すべき森林資源の姿）
　　　「森と人の共生条例」に基づく森林の４機能の発揮及び４区分への誘導に取り組む一方、「全国森林計画に即した森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」（以下「全国森林計画の目標・基本的事項」という。）第１表(森林の整備及び保全の目標)及び、第２表(森林の整備及び保全の基本方針)との関係については、次の表を目安とする。

森林の有する４つの機能
[image: image2.emf]■森林資源生産機能 ■防災機能

○木材等生産機能 ○山地災害防止機能／土壌保全機能

　　木材 　　表面侵食防止、表層崩壊防止

　　食糧、肥料、薬品その他の工業原料 　　その他の土砂災害防止

　　緑化材料、観賞用植物、工芸材料 　　土砂流出防止

　　土壌保全（森林の生産力維持）

　　その他の自然災害防止機能

○水源涵養機能

               かん

　　洪水緩和、水資源貯留、水量調節

■生物多様性保全機能 ■レクリエーション機能

○生物多様性保全機能 ○保健・レクリエーション機能

　　遺伝子保全、生物種保全、生態系保全 　　療養、保養、レクリエーション

○快適環境形成機能 ○文化機能

　　気候緩和、大気浄化 　　景観（ランドスケープ）・風致

　　快適生活環境形成 　　学習・教育、芸術

　　宗教・祭礼、伝統文化

　　地域の多様性維持（風土形成）

      


様々な事情・理由により森林の適正な整備・保全が行われていない施業放置林が、本村内に散見されるが、この中でも集落・公道に近接しており、４機能のうち防災機能を充実させる必要がある人工林について恒続林に誘導する取組を推進し、施業放置林の解消に取り組む。

その他本村内森林の個々の自然条件等に応じた適切な森林施業を行うことで、目指すべき森林区分に誘導し、森林の有する多面的機能の高度発揮に努める。

第１表　(全国森林計画の目標・基本的事項)森林の有する機能ごとの森林整備及び保
	  機能の区分
	望 ま し い 森 林 の 姿

	 防災機能

	 水源涵（かん）養機能

	　下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林とする。

	
	山地災害防止機能／土壌保全機能

	  下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し、土壌を保持する能力や災害を緩衝する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林とする。

	 森林資源
生産機能

	 木材等生産機能

	　林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され、二酸化炭素の固定量や成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林とする。

	 生物多様性
 保全機能

	 生物多様性保全機能

	　原生的な森林生態系、奈良県版レッドデータブックに記載された希少野生動植物が生息・生育する森林、水辺や陸地の双方にまたがり特有の生物が生息・生育する渓畔林とする。

	
	快適環境形成機能

	大気の浄化、騒音や風を防ぐ等良好な生活環境を保全するために、樹高が高く枝葉が多く茂っている等汚染物質の吸着能力や、騒音や風に対する遮蔽能力が高く、様々な被害原因に対する抵抗性が高い森林とする。

	 レクリエー
 ション機能

	 保健・レクリエーション機能

	　身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理されるとともに、四季折々の彩りにあふれた多様な樹種等から構成され、また住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・レクリエーション・教育活動に適した施設が整備されている森林とする。

	
	 文化機能

	　史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林とする。


全の基本目標
　,
第２表　(全国森林計画の目標・基本的事項)森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針
	森林の有する機能
	森林整備及び保全の基本方針

	防災機能
　
　

	水源涵（かん）養機能

	　ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地域の水源として重要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林は、水源涵（かん）養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。
　具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとする。また、自然条件等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。



	
	山地災害防止機能
／土壌保全機能

	　山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出・崩壊その他山地災害の防備を図る必要のある森林については、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。
　具体的には、災害に強い安心・安全な県土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進する。また、自然条件等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。特に渓畔林については、土砂災害発生時に流木の発生源となることから、適切な森林整備を推進するとともに、必要に応じて広葉樹への樹種転換を図る。
　

	森林資源生産機能　　　　　

	木材等生産機能

	　林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林については、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進する｡
　具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。



	生物多様性保全機能　　　　　
　　　　　

	生物多様性保全
機能

	　全ての森林は多様な生物の生息・生育の場として生物多様性の保全に寄与している。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を考慮した順応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件等に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。
　とりわけ、原生的な森林生態系、奈良県版レッドデータブックに記載された希少野生動植物が生息・生育する森林、水辺や陸地の双方にまたがり特有の生物が生息・生育する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全する。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する。

	
	快適環境形成機能

	　県民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。
　具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する彩り豊かな森林とする施業や適切な保育・間伐等を推進する。　

	レクリエーション機能

	保健・レクリエー
ション機能

	　観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林､キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、県民の保健・教育的利用等に適した森林については、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。
　具体的には、県民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件等に応じ広葉樹の導入を図るとともに、彩り豊かな樹種からなる森林整備を推進する。

	
	文化機能

	　史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林については、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。
　具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。


注１：森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類等により発揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要があります。
注２：これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これについては、二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要があります。

（2） 新たな森林環境管理制度の推進体制
（森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策）
（１）を推進するため、県は令和３年４月にフォレスターアカデミーを開校し、新たな森林環境管理制度を担う人材として森林環境管理士・森林環境管理作業士を養成する。

　　　　さらに、県は目指すべき森林への誘導、森林環境の維持向上に関する技術及び知識の普及指導等を担う専門職員として、本村を長期間担当する奈良県フォレスターを配置する見込みである。
　　　　下北山村としても、奈良県フォレスターの協力も得ながら森林組合、事業体等の　

　　　それぞれの役割を果たす中で、森林環境の維持向上やそれに関する人材の育成等にも取り組む。

　３　森林施業の合理化に関する基本方針
　森林施業の合理化にあたっては、県、村、森林管理局、森林管理事務所、森林組合、造林事業体、素材生産者、木材加工・流通事業体等、森林・林業・木材産業関係者の合意形成及び民有林の緊密な連携を図る。
それにより、森林所有者による施業実施協定の締結、森林情報の提供、森林施業の共同化・集約化を図る森林所有者等への支援を計画的・総合的に推進する。
また、奈良県フォレスター、森林総合監理士や森林施業プランナーとも緊密に連携し、森林所有者等への指導を行う。
Ⅱ　「奈良県伐採・更新施業のガイドライン」の遵守及び森林の整備に関する事項
「森と人の共生条例」のもと、森林環境の維持向上に取り組むための具体的な作業方法、特に本条例第１６条に規定する「間伐木を残置するときの措置」及び本条例第１７条に規定する「適切な方法による皆伐等」知事が定める事項や、森林法第１０条の８第１項、第２項に規定する伐採・更新に関する手続きの適正化など、森林所有者及び林業従事者が留意すべき事項をまとめた「奈良県伐採・更新施業のガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を遵守するほか、次の事項により施業を行うこととする。

第１　森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）
１　樹種別の立木の標準伐期齢
　主伐の時期は第４表（標準的な施業体系ごとの主伐時期の目安）を目安として定めることとする。なお、平均成長量が最大となる林齢を基準に、森林の有する公益的機能、地域における平均的な伐採齢及び森林の構成を勘案して主要樹種ごとに第３表に示す林齢を標準伐期齢として定める。ただし、標準伐期齢は地域の標準的な主伐時期として、森林施業の指標、制限林の伐採規制等に用いられるものであり、標準伐期齢に達した森林の伐採を義務づけるための林齢ではない。
第３表　樹種別の立木の標準伐期齢
単位　林齢：年
[image: image3.emf]スギ ヒノキ マツ クヌギ

その他

針葉樹

主として天然

下種によって

生立するその

他広葉樹

主としてぼう

芽によって生

立するその他

広葉樹

全域 40 45 40 15 45 45 20

地域

樹　　　種


　２　立木の伐採（主伐）の標準的な方法
立木竹の伐採のうち主伐については、更新を伴う伐採であり、その方法については、皆伐又は択伐によるものとする。
立木の伐採を行うにあたっては、気候・地形・土壌等の自然的条件、森林資源の既存状況、花粉発生源対策など森林に対する社会的要請、施業制限の有無及び木材需要の動向等を勘案するものとする。
なお、伐採跡地については流域の自然条件や前生樹等に応じ人工造林又は天然更新を実施する。
　（１）　人工林
　　　ア　皆　伐
　皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。皆伐を実施するにあたっては、気候・地形・土壌等の自然的条件及び森林の有する公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１カ所あたりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、適確な更新を図る。１カ所あたりの伐採面積は２０haを超えないこととし、必要に応じ保残帯を設けるものとする。また、林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等を図るため、渓流周辺や尾根筋等に必要に応じ保護樹帯を設置するものとする。
人工林の主伐は樹種ごとの生産目標に対応する径級に達した時期に行うものとするが、主伐の時期は第４表を目安として定める。
第４表　標準的な施業体系ごとの主伐時期の目安

[image: image4]
　　　イ　択　伐
　伐採に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進を図るため、単木・帯状又は樹群を単位とし、伐採区域全体において概ね均等な割合で一定の立木材積が維持できるよう伐採を行うものとする。また、材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては４０％以下）となるよう伐採するものとする。複層状態の森林に確実に誘導する観点から、天然更新が困難な場合には植栽による更新を図ることとする。
　（２）天然林
　　　ア　皆　伐
　天然下種による更新またはぼう芽による更新が確実な森林を対象とする。アカマツ等の森林であって天然下種による更新が確実な林分では、１カ所あたりの伐採面積の規模及び伐採箇所の分散に配慮することとする。また、クヌギ、コナラ等の森林であって、ぼう芽により更新し、短伐期の伐採を繰り返し行ってきた林分では、森林生産力の維持増進を図るため、原則として標準伐期齢を下回る林齢による伐採は避けることとする。また、１カ所あたりの伐採面積は２０haを超えないこととし、必要に応じ保残帯を設けるものとする。また、林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等を図るため、渓流周辺や尾根筋等に必要に応じ保護樹帯を設置するものとする。
　　　イ　択　伐
　複層林施業または天然生林施業による更新を対象とする。確実な更新を確保するため、伐採区域の形状、伐採面積・材積の規模、母樹の保護等について配慮するとともに、伐採時期については、天然稚樹の生育状況及び種子の結実状況等を勘案し適切な時期を選定するものとする。また、材積にかかる伐採率が３０％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては４０％以下）となるよう伐採するものとする。
　気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより適確な更新及び森林の諸機能の維持増進が図られる森林について、伐採に当たっては、自然的条件を踏まえ、森林を構成している樹種、林分構造等を勘案して行うこととする。
土壌の保全、自然環境の保全、種の保存等のため、禁伐その他の施業を行う必要のある森林については、その目的に応じて適切な施業を行うものとする。
　３　その他必要な事項
（１）主伐を見合わせるべき立木の樹種ごとの年齢
　幼齢林の主伐は、森林の立地条件を悪化させ、森林の生産力を低下させる要因となる。従って、第５表に記した林齢に満たない森林は主伐を見合わせる林分とする。ただし、下記の①～⑤の森林は除外する。
第５表　主伐を見合わせるべき立木の樹種ごとの年齢
単位　林齢：年

[image: image5]
1  保安林、保安施設地区の森林、森林法施行規則第10条に掲げる森林であって伐採について禁止され、又は伐採の年齢につき制限をうけている森林。
②  特用林及び自家用林
③  樹種及び林相の改良が予定されている森林
④  試験研究の目的に供している森林及びその他これに準ずる森林
⑤  その他、幼齢林の伐採による弊害がないと認められる森林
第２　造林に関する事項
伐採跡地の更新については、次の１～５によるもののほか、「ガイドライン」を遵守し確実な更新を図るものとする。

　１　人工造林に関する事項
人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や、公益的機能の発揮の必要性から植栽を行う事が適当である森林のほか、木材等の生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うこととする。

　（１）人工造林の対象樹種
　人工造林対象樹種は、適地適木に配慮しながら、立地条件・造林種苗の需給動向及び木材の需要の動向を勘案しながら第６表の樹種などを中心に検討し選定するものとする。 また、苗木の選定については、花粉の少ない苗木も導入に努める。
　また特に公益的機能を重視する森林については、生物多様性や将来の森林の構造に配慮し、地域性苗木を原則とし、高木性樹種を中心に亜高木、低木の植栽も行うこととする。

　第６表　人工造林の対象樹種
[image: image6.emf]区　　　分

人工造林の

対象樹種

樹種名（針葉樹） 樹種名（広葉樹）

スギ・ヒノキ カシ・ナラ類など


なお、定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、奈良県フォレスター、森林総合監理士、林業普及指導員及び村の林務担当部局等と相談の上、適切な樹種を選択するものとする。
　（２）人工造林の標準的な方法
　　　ア　人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数
　人工造林の造林樹種については、施業の効率性や地位等の立地条件を踏まえ、既往の植栽本数や保安林の指定施業要件を勘案して、第７表のとおり仕立ての方法別の標準的な植栽本数を定めることとする。
第７表　人工造林の樹種別及び仕立ての別の植栽本数
[image: image7.emf]樹種 標準的な植栽本数（本／ｈａ） 備考

広葉樹 500～3000

スギ

ヒノキ

1,500～3,000


なお、複層林化を図る場合の下層木については、標準的な植栽本数に下層木以外の立木の伐採率（材積率）を乗じた本数以上を植栽するものとする。
特に「恒続林」又は「自然林」について、小面積の群状又は帯状の伐採跡地において最終的に想定する林況を考慮の上、地域特性に応じた樹種及び植栽本数を選択することとする。
また、定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、奈良県フォレスター、森林総合監理士、林業普及指導員又は村の林務担当部局とも相談の上、適切な植栽本数を決定するものとする。
　　　イ　その他人工造林の方法
人工造林を行う際には、必要に応じて第８表の作業を実施するものとする。施業を行うに当たっては、気候その他の立地条件及び既存の植え付け方法に配慮する。また、活着性の高さや植栽時期を選ばないなどの優位性のあるコンテナ苗の利用を推進し、伐採と造林の一貫作業システムの推進に努めることとする。
「恒続林」又は「自然林」の小面積の群状又は帯状の伐採跡地における広葉樹等の人工造林については、複数の苗木を用いた巣植等を実施するものとする。また獣害対策を施す区域については、天然更新による稚樹の発生を期待し、パッチディフェンスを行うなど、状況に応じた工夫を講じるものとする。
第８表　その他人工造林の方法
[image: image8.emf]区　　分 標準的な方法

地拵えの方法

　等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則とする。林地の等高線沿いに4～

10ｍの間隔に棚積みをする。

　なお、急傾斜地等の崩壊の危険性のある箇所については、生木棚積地

拵えを行い林地の保全に努めるものとする。

植付けの方法

　三角植えか、列植えとする。

植栽の時期

　3月～4月中頃までに行うものとする。

地拵えの方法

アレロパシー防除のためシダ・アセビなど植栽範囲にある場合は取り除

く。植える場所は水がたまらないよう平らにしておく。

植付けの方法

表土は使用せず、心土を使用する。植え方は複数の苗木が触れるか触れ

ないかの距離で植え付けを行う（巣植え）

植栽の時期

１１月～３月末までに行うものとする。（1～2月は凍結・乾燥に注意する。）

育成単層林

特に公益的機

能を重視する

森林


　（３）伐採跡地の人工造林をすべき期間
森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る観点から、Ⅱ－第２－３に定める植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に指定されている森林において、皆伐による伐採に係るものについては、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内とする。また、択伐による伐採に係るものについては、伐採による森林の有する公益的機能への影響を考慮し、伐採後概ね５年を超えない期間とする。
　　　　また、それ以外の森林において人工造林を行う場合、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に準ずるものとする。
　
２　天然更新に関する事項
天然更新については、前生稚樹の育成状況・母樹の存在など森林の現況・気候・地形・土壌等の自然的条件・林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において、天然下種更新及びぼう芽更新により行う。また、別添に定める更新完了基準により、森林の確実な更新を図るものとする。
　（１）天然更新の対象樹種
天然更新の対象樹種は、自然条件、既往の成林樹種及び周辺環境等を勘案して第９表のとおり定めるものとする。
第９表　天然更新の対象樹種
[image: image27.png]ik ORI {7 B palback ik s
o *erin | NERBE | gy
R,
s - Lopsins | ke | EREEER o Ui

Avx 2Rk





　（２）天然更新の標準的な方法
　　　ア　天然更新の対象樹種の期待成立本数
天然更新を行う際には、第１０表に示す天然更新すべき本数の基準となる期待成立本数に１０分の３を乗じた本数以上が林地全体にわたり存在している状態をもって更新完了とする。
第１０表　天然更新の対象樹種の期待成立本数
[image: image28.png]FEERDELE
ZE RAE ZE RAE
RR—VRE. FrTH EER 4. Oha. 600AMRZEE EiR
TR (RFEE ) LR S RFa—avRETE IR
”Ea v Et= 3 0~40AMRE (180D IR
msRHa— kiR 3~4AMREE (108 LR
nA— Oy LR 4AANFR 1 53% EiR
12N/ 3E
naF—= LR 8AHE 1#& EiR
6AH 2#%
FROBZFESLE LR 4. 7 2ha EiR
mRHO— LR 4N~6ANF154R EiR
naF—= LR 16 AH 3% EiR
BA 3 5th 3 25 18 sthide R — X4 3. 6km St e
FRAESE (TR EED&) BISR 2. Okm BISR
ERYLE (EHY DB LR 6997 IR
BB SEEE LR 800m EiR L=800m
BBIRBIEE X | pem 500m7 st

EX=®E 3y 700m





　イ　天然更新補助作業の標準的な方法
また、天然更新にあたって、更新すべき立木の本数に満たず天然更新が困難であると判断される場合には、第１１表に示す天然更新補助作業を行うものとする。
第１１表　天然更新補助作業の標準的な方法
[image: image29.png]ik

e ORI E
i HU iz B | JES
HREEN TR EJR 1 7





　　　ウ　その他天然更新の方法
伐採跡地の天然更新の確認については、別添に示す天然更新完了基準を適用するものとする。また、更新すべき立木の本数に満たず天然更新が困難であると判断される場合には、第１１表で示す天然更新補助作業又は人工造林により確実な更新を図るものとする。
　（３）伐採跡地の天然更新をすべき期間
森林資源の積極的な造成を図り林地の荒廃を防止するため、天然更新によるものは速やかに更新を図るものとし、更新が図りがたいところは、補植等により、確実な更新を図るものとする。更新時期に係るものについては、伐採による森林の有する公益的機能への影響を考慮し、伐採後５年を超えない期間とする。
３　植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項
（1） 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準
　気候、地形、土壌条件、及び周囲の伐採跡地の天然更新状況等を踏まえ、ぼう芽更新に適した立木や天然下種更新に必要な種子を供給する母樹の賦存状況、天然更新に必要な幼稚樹の育成状況、林床や地表の状況、病虫獣害の被害の発生等の観点から、天然更新が期待できない森林については、植栽により適確な更新を確保することとする。

なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準は、現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周囲１００ｍ以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林とする。
（2） 植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の所在
第１２表　植栽によらなければ適確な更新が困難な森林
[image: image30.png]% o> FE (VAT psiki 15
FHE S L—b [P E (R5E) 2024m e
FHE L— | B (55D 850m L%
FEHE L—L el () 500m Ri'e
FHE L—L |7 (LAF) 1210m Ri'e
FHE L— | BB Ghig) 1100m REis
FHE L—v | /0 (FEE) 898m Ri'e
FHE L—v | s (R 4200m Ri'e
FTHE L—v | itk ORI 3550m Ri'e
FHE L— | A (KR 1282m REis
FHE/ L—n | FRIE (FiR) 1233m g

el A i Petn TR i

~NUAR— bk SFHEN 1, 000 i





　４　森林法第10条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準
　（１）造林の対象樹種
　　　ア　人工造林の場合
Ⅱ－第２－１－（１）による。
　　　イ　天然更新の場合
Ⅱ－第２－２－（１）による。
　（２）生育し得る最大の立木の本数
Ⅱ－第２－２－（２）による。
　５　その他必要な事項
　該当なし。
第３　間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育　　の基準
間伐及び保育については、次の１～３によるもののほか、「ガイドライン」を遵守し、適切な施業を行うものとする。
　１　間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法
　間伐は林木の健全な育成及び優良材の生産と森林の有する公益的機能の維持増進を図るため実施し、その実施すべき標準的な林齢及び標準的な方法は第１３表のとおりとする。また、平均的な間伐の繰り返し期間については、標準伐期齢未満で１０年、標準伐期齢以上で１５年とする。
第１３表　間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法
[image: image9.emf]初回 ２回目 ３回目

本 年 年 年

スギ

1500～

3000

23 30 38

ヒノキ

1500～

3000

25 33 40



樹種

植栽本数

(本/ha)

間伐を実施すべき標準的な林齢（年）

備

考

標準的な方法

劣勢木及び上層木のうち、形質不良木

や損傷木、枯損木などを主体に形質不

良木に偏ることなく、残存木の配置を

考慮して間伐木を選定する。

毎回の間伐本数はその時の立木本数の

１０～３０％を目途とする。


　２　保育の種類別の標準的な方法
　立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため必要な保育の作業種別の標準的な方法は第１４表のとおりとする。
第１４表　保育の作業種別の標準的な方法
[image: image10.emf]保　育

の

種　類

樹種 標準的な方法

備

　

考

林齢

1 2 3 4 5 6 (7)

回数

1~2 1~2 1~2 1 1 1 (1)

林齢

7~8 10~12 14~16 17~20 25

回数

1 1 1 1 1

林齢

10 15~16 20~22 25~28 37

回数

1 1 1 1 1

林齢

7~12 12~15 16

回数

1 1 1

林齢

10 15~16

回数

1 1

ヒノキ

ス　ギ

実施すべき標準的な林齢

下　刈

枝　打

除　伐

・

つる切

ス　ギ

ヒノキ

ス　ギ

ヒノキ



植栽後樹高生長を開始し、雑草木類

と競合が始まる時期から雑草木類の

繁茂の状況に応じて、植栽後3年生

まで1～2回刈を行い、以後6～7年生

まで1回刈を行う。

通常、1回刈の場合6月から8月中旬

まで、2回刈の場合6月から9月中旬

にかけて実施する。

林分の樹冠のうっ閉後、除間伐と並

行して行う。3～5回実施し、材の変

色等挽材にしたとき欠点の出ないよ

う作業実施時期、程度に注意し慎重

な作業を行う必要がある。

下刈終了から2～3年経過後、7月頃

を目安に行い、林冠がうっ閉し、林

木相互に競合が生じた時期に発生し

た不良木、損傷木、過密木、樹勢に

欠点のある林木を中心として1～2

回、10～25％の除伐時に併せてつる

切りも行い、林木の適正な育成を図

る。


（１）その他間伐及び保育の基準
　長伐期施業を実施する箇所については、林木の生長に伴う林内相対照度の低下に考慮しつつ、下層植生を適度に維持する必要があるので、間伐を実施することとする。その際に立木の伐り過ぎによる公益的機能の低下を防止するため、一定の蓄積が維持されるように適切な間伐に努めるものとする。
　　　　また選木は将来の森の構成にとって非常に重要な作業であるので、基本的には将来にわたり育成する木の成長を阻害する木を伐採することとする。
　３　その他必要な事項
　（１）計画期間内に間伐等を実施する必要がある森林に関する事項
次の条件を全て満たす森林を計画期間内において間伐を実施する必要がある森林とし、その所在等は参考資料のとおりとする。
ア　森林経営計画が作成されていない森林。
イ　人工造林により成林している森林。
ウ　面積が０．５ｈａ以上の森林。
エ　標準伐期齢未満であれば過去１０年以内、標準伐期齢以上であれば過去１５年以内にその間伐履歴が確認できない森林。
オ　森林の有する多面的機能の発揮が困難な森林
（２）村独自の弱度間伐補助事業に関する事項
　　　　本村のスギ・ヒノキ人工林の一部について集約的な施業が行われてきた。それらの人工林を健全に維持するため、高齢な林分や過度な間伐により風害のリスクが高くなる林分に対し２０％以下の間伐を行うための「下北山村弱度間伐事業補助事業」を積極的に活用することとする。
第４　公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
　１　公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

　森林の有する公益的機能に応じた当該森林の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域内における森林施業の方法については「ガイドライン」を遵守するほか、下記のとおりとする。なお、区域内において機能が重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障がないように定める。
　（１）水源の涵（かん）養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
　　　ア　区域の設定
水源涵（かん）養保安林や干害防備保安林・ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池・湧水地・渓流等の周辺に存する森林、水源涵（かん）養機能区分の森林等、水源の涵（かん）養の機能の維持増進を図るための森林を第１５表により定める。
イ　施業の方法
良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、更新時に林床が裸地化する面積及び期間を縮小するため、森林の面的広がりやモザイク的配置に留意し、１カ所当たりの伐採面積の縮小及び分散を図ることとする。主伐の時期は標準伐期齢に１０年を加えた林齢を下限とし、皆伐を行う場合は伐採後の更新未完了の面積（伐区）が連続して２０haを超えないこととする。また、自然条件や地域の実情に応じ、複層林施業等の天然力も活用した施業を推進することとする。森林の区域については、第１６表により定める。
　（２）土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵（かん）養機能維持増進以外の森林
ア　区域の設定
次の①～③の森林等、土地に関する災害の防止機能、土壌の保全機能、快適な環境の形成機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を第１５表により定める。
1 　土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
山地災害防止機能／土壌保全機能を基礎とし、山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれのある森林や土砂流出防備保安林、その他保安林（防火保安林、保健保安林、風致保安林は除く）及び急傾斜地崩壊危険区域等法令により機能の高度発揮を目的として施業に制限が設けられている森林。
2 　快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を図るための森林
快適環境形成機能を基礎とし、都市近郊や里山等地域住民の生活に密接に関わりを持った森林や植栽による彩りのある森林。郷土樹種を中心とした安定した林相をなしている森林。
3 　保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
保健・レクリエーション機能や文化機能を基礎とし、湖沼、渓谷、史跡・名勝等と一体となって優れた自然美を構成する森林や、森林とのふれあいや自発的な森林づくり活動を通じた環境教育や健康づくりの場として利用される森林。
　　　イ　施業の方法
地形・地質等の条件を考慮した上で、伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに、天然力も活用した施業、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を図るための施業、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業、美的景観の維持・形成に配慮した施業を推進する。
このため、公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林については、択伐による複層林施業を推進すべき森林として定める。
択伐率の上限を３０％（植栽による更新が必要な森林にあっては４０％）とする。常に一定以上の蓄積を確保することとし、標準伐期齢時点の立木材積の７割以上の立木材積が確保されるよう適切な保育、間伐を実施するものとする。
それ以外の森林については、複層林施業を推進すべき森林として定める。伐採率の上限は７０％、標準伐期齢時点の立木材積の５割以上の立木材積を確保することとする。
また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定める。主伐の時期を標準伐期齢のおおむね２倍以上に相当する林齢を超える林齢を下限とするとともに、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図る。
なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の広葉樹を育成する森林施業を行うことが必要な場合には、これを推進するものとする。
それぞれの森林の区域については第１６表により定める。
また、機能ごとの森林施業の方法については、次のとおりとする。
1 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
　災害に強い地域を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとする。また、自然条件や地域の実情に応じ、複層林施業等の天然力も活用した施業を推進することとする。
　集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、崩壊防止や崩壊土砂抑止の機能が十全に発揮されるよう、広葉樹植栽等による針広混交化施業も取り入れることとする。渓畔林については、土砂災害発生時に流木の発生源となることから、適正な森林整備を推進するとともに、必要に応じて広葉樹への樹種転換を図ることとする。
2 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
　地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、択伐等による森林構成の維持を基本とした施業を継続的に実施するほか、樹種の多様性を増進する施業、求められる効果に最も適合した森林の姿になるよう、樹種の選定や立木の密度等を配慮した更新、下枝の着生状態や葉量の保持等に配慮した保育、間伐等適切な管理を推進することとする。
3 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
　住民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や地域のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図る等の多様な森林整備を推進することとする。快適な森林環境や優れた森林景観を保全し、又は創出するため、森林構成の多様化や景観の向上に配慮した天然生林施業、郷土樹種を基本とした花木や広葉樹との混交も考慮に入れた複層林施業、人工林の有する美的景観を確保する必要のある森林における景観維持のための施業を推進することとする。
　２　木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該区域における施業の方法

　（１）区域の設定
林道等の基盤施設が適切に整備されている、若しくは整備される予定の森林であり、造林、保育及び間伐を推進することにより、木材需要に応じた樹種、径級の木材生産が期待できる森林について、木材等生産機能の維持増進を図る森林として第１５表により定める。
この際、区域内においてⅡ－第４－１の機能と重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支障がないように定める。
　（２）施業の方法
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林においては、単層林施業を主体とするとともに、植栽による確実な更新、保育、間伐等を推進することを基本とし、森林の有する公益的機能の発揮に留意しつつ、路網整備、森林施業の集約化・機械化等を通じた効率的な森林整備を推進することとする。
また、森林の齢級構成、林道の整備状況等地域の実情等からみて、森林の有する公益的機能の維持増進を図るために必要かつ適正と見込まれる場合は、土壌の保全等を特に図る観点から、伐採林齢を標準伐期齢の概ね２倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う長伐期施業や常に一定以上の蓄積を維持する複層林施業の推進を図ることとする。
　その他「ガイドライン」を遵守し、適切な植栽・更新が確保された施業を行うものとする。
　　　ア　複層林施業
　複層林の造成に当たっては、当該森林の更新が概ね期待できる林齢に達した森林について適度な主伐を実施し、下層木の植栽を行うものとする。主伐後の伐採跡地の更新を人工造林による場合については、早期更新を確保するため主伐の翌年度の初日から起算して、５年以内に植栽するものとする。
　複層林は形状比が大きくなり冠雪害に対する抵抗力が低いことに留意する必要がある。造成後は、下層木の適確な生育を確保することと森林の有する公益的機能の低下を防止するため、一定の蓄積が常に維持されるよう適切な保育、間伐を実施するものとする。
　　　イ　長伐期施業
　公益的機能をより高度に発揮させるとともに大径材の生産を目標とし、主伐の時期は概ね標準伐期齢の２倍の林齢以上の時期とする。下層植生を適正に維持するために間伐を実施し、林内照度の低下を防止することとする。
また、立木の伐り過ぎによる公益的機能の低下を防ぐため、一定の蓄積を維持できるよう成長量相当分を間伐として伐採することとする。伐採跡地の更新を人工造林による場合については、早期更新を確保するため主伐の翌年度の初日から起算して、２年以内に植栽するものとする。
第１５表　公益的機能別施業森林及び木材の生産機能の
　　　　　　維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
[image: image11]
※上記の森林の区域については、付属の図面に示すとおりとする。

第１６表　公益的機能別施業森林における施業の方法
[image: image12.emf]森林の区域 面積（ha）

8,955.11

1,539.50

択伐による複

層林施業を推

進すべき森林

複層林施業を推進す

べき森林（択伐によ

るものを除く）

伐期の延長を推進すべき森林

施業の方法

特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進

すべき森林

長伐期を推進すべき森林

複層林施業を推進

すべき森林


※上記の森林の区域については、付属の図面に示すとおりとする。
　３　その他必要な事項
　（１）「森と人の共生条例」に基づく森林区分に関する事項
本村内の森林において、「森と人の共生条例」に基づきⅠの２に示す「目指すべき森林の目安となる状況のイメージ」に当てはめた場合は第１７表のとおりである。
第１７表　県条例及び指針に基づく森林区分
	森林区分
	森林の区域
	面積（ha）

	恒続林
	別紙図面
	346

	適正人工林
	別紙図面
	1,324

	自然林
	別紙図面
	4,170

	天然林
	別紙図面
	4,654


※上記の森林の区域については、付属の図面に示すとおりとする。

第５　委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進及び森林経営管理法(平成30年
制定)の規定に基づく森林経営管理制度の活用に関する事項
　１　森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針
中小規模の森林所有者については、森林経営の合理化が遅れており、森林整備が進まない大きな要因となっている。また、森林所有者の高齢化、不在村所有者の増加等により、境界の不明確化が進んでおり、管理者不明の森林が増加している。
　　　そこで、森林組合等事業体による森林所有者への働きを強め森林経営の受委託を促進し、森林経営の基盤を強化することで、管内森林の４機能が持続的に管理された状態を目指す。また、経営を担う人材も不足していることから人材育成も併せて行っていく。
　２　森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策
森林の施業又は経営の受託等による規模拡大を促進するため、施業意欲の減退している小規模所有者等への森林経営の委託の働きかけ、森林経営の受託等を担う森林組合等林業事業体の育成、林地台帳の情報等を活用した森林経営の受託等に必要な情報の提供及び助言等を実施する。
また、不在村所有者等森林管理の意欲が減退している森林所有者に対しては、自治体によるあっせんや森林組合等林業事業体による働きかけを積極的に行うものとする。
　

３　森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項
森林の施業又は経営の受託等を実施するにあたっては、委託事項・費用負担・育成権の委任の程度・既存施設の取扱・損害填補等について、委託者受託者双方の認識に相違のないよう必要な事項をあらかじめ明確にしておく必要がある。
４　森林経営管理制度の活用に関する事項
平成31年4月に施行された森林経営管理法により、「森林所有者は、その権原の属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」とされた。一方、本村内では自ら森林の経営管理を行うことができない森林所有者が存在する事に起因する、管理が行き届いていない人工林が散見される。
そこで森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を集積することが必要かつ適当と認められる場合には、森林所有者から経営管理権を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税等を活用し、市町村森林経営管理事業を実施するなど、適切な森林の経営管理を推進に努める。
なお、経営管理権集積計画作成に見合わない森林について、村長とその森林　を現に所有していると見なされる者が協定締結し、その森林整備を村が実施する手法についても視野に入れることとする。

森林経営管理制度の活用に当たっては、地域に根差す人材育成を勘案しながら優先順位を定めていく。
５　その他必要な事項
該当なし。
第６　森林施業の共同化の促進に関する事項
　１　森林施業の共同化の促進に関する方針
所有林を自ら管理する意欲のある森林所有者については、地域の他の森林所有者、森林組合等林業事業体との森林施業の共同化を行うことにより、施業の効率化、集団的な作業量の確保、作業路網等の基盤整備、地域に即した林業機械の導入等を図るものとする。
　２　施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策
森林施業の共同化を促進するため、施業の効率化、基盤整備等、共同化を行う利点について普及啓発を図る他、森林施業の共同化の安定的な実施を確保するため、必要に応じて施業実施協定の締結を推進するものとする。
　３　共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項
森林所有者が共同で森林経営計画を作成する場合には、次の事項を踏まえて計画の実行に努めるものとする。
（１）森林経営計画を共同で作成する者は、計画的で一体的な森林施業の推進を図るため、必要な各種の施業を可能な限り共同または意欲のある森林組合等林業事業体への委託により実施するものとする。
（２）作業路網その他の施設の維持運営は共同作成者の共同により実施するのものとする。
（３）共同作成者のうち、施業等の共同化を遵守しない者がいた場合、他者に不利益をもたらすことがあるため、予め個々の共同作成者に対しその果たすべき責務を明らかにしておくものとする。
　４　その他必要な事項
　該当なし。
第７　作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
　１　効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項
　　　効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準については、地形傾斜、作業システム
に応じて第１８表のとおりとする。なお、路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用し、尾根、渓流、天然林等の除地には適用しない。
第１８表　路網密度の水準及び作業システム
[image: image31.png]o ERRY | FAR WESHE [
i R RS BEiE | OHESR £
EB | TEHR 1500 545

Mg | XROBXEE 8000 293

T sz s 600 222

K (4,135)

# & N 30

K 623

THEF R b & 140 401 e}

K (4,135) bl

P =B85

—fF & 300 %
K 623 ARREER
BISE (B0 2 200 323

FEN|E B A 1371 378

g | X 500 483

FEN|D T B 300 160

Mg | XROBXLE 300 293





車両系作業システムを主体とする施業を行う森林においては、低コスト集約化施業
による利用間伐を行うため、林業機械の導入を前提とした森林作業道を主体に高密度路網を整備する。また、架線系作業システムを主体とする施業を行う森林においては小型林内作業車等の走行を想定した簡易な作業路を設置するものとする。
　特に森林作業道については、壊れにくくランニングコストが少なく、繰り返し長期的に使用できる奈良型作業道での開設を推進する。
また、集約化による効率的な木材生産を行う大規模集約化団地では、他産地と競合できるレベルでの低コスト集約化施業を推進することとされている。大規模集約化団地の区域においては、既設林道、林業専用道、作業道等を含めて、路網密度を５０ｍ/ha以上の路網を設置し、施業に応じた林業機械の導入、利用間伐を繰り返すことにより、生産コストの低減と持続可能な木材生産体制のための基盤整備の確立を図ることとする。
＜奈良型作業道の特徴＞
・奈良県の密植・多間伐施業にあった繰り返し使用できる作業道
・間伐材を使用した丸太組構造物を設置
・ウインチ付きグラップル＋２トントラック等の奈良県の地形にあった作業システムにおいて、丈夫で使いやすい構造（路線線形、切取法高、路面処理工・土留丸太組等丸太構造物）
・施業区域の路網の中で中心的役割を担う、より高規格で耐久性の高い作業道として位置付けされる作業道
２　路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項
計画期間内に基幹路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）を第１９表のとおり設定する。
第１９表　路網整備等推進区域
[image: image13.emf]路網整備等推進区域名 面積 開設予定路線

開設予定延長

備考

池峰・滝の谷線 4500ｍ

川廻り線 1800ｍ

日隠谷線 1000ｍ

柿の山線 600ｍ

滝の谷・杉の谷線 4000ｍ

ウイ・杉の谷線 2300ｍ

大瀬・清水谷・トボト 138.79 清水谷・トボト線 1,500m

池峰・滝の谷・杉の谷 262.12


３　作業路網の整備に関する事項
　（１）基幹路網に関する事項
ア　基幹路網の作設にかかる留意点
基幹路網の規格・構造については、林道規程(昭和４８年４月１日４８林野道第１
０７号林野庁長官通知)、林業専用道作設指針(平成２２年９月４日２２林整整第６０２号林野庁長官通知）を基本とし、円滑な交通と安全の確保に考慮したものとする。
イ　基幹路網の整備計画
基幹路網の整備計画は第２０表のとおりとする。
第２０表　基幹路網整備計画

[image: image14]
　　　ウ　基幹路網の維持管理に関する事項
　　　　　林道、林業専用道ついては、森林環境保全整備事業実施要領等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理を行う。また、関係行政機関と森林所有者等が連携し、巡視活動等を実施し、路網が健全に維持することに努めることとする。特に、既設のトンネルや橋梁などの構造物については、老朽化が進んでいる等の優先度の高いものを中心に点検診断を行い、必要な修繕等を計画的に実施することによって通行の安全を確保することに努めることとする。これらの取り組みを通じて得られた施設の状態や対策の履歴等の情報を適確に記録・更新していくことで、次期の効果的かつ効率的な維持管理・更新につなげる「メンテナンスサイクル」の構築を図り、施設の長寿化を図ることに努めることとする。
（２）細部路網の整備に関する事項
ア　細部路網の作設に係る留意点

　　　継続的な利用に供するため、森林作業道の規格・構造については、森林作業道作設指針（平成２２年１１月1７日林整整第６５６号林野庁長官通知）及び奈良県林業専用道作設指針、奈良県森林作業道作設指針（平成２３年４月１日森第１３７号）、奈良型作業道開設基準（平成２３年８月２３日林第３７８号）を基本とし、円滑な交通と安全の確保に考慮したものとする。森林作業道の整備を計画する際には、林道及び林業専用道の整備状況、作業システム等を考慮しつつ、木材の輸送距離や輸送量の面から適切な配置を検討するものとする。
イ　細部路網の維持管理に関する事項
森林作業道については、森林環境保全整備事業実施要領等に基づき管理者を定め、台帳を作成して適切に管理を行う。また、関係行政機関と森林所有者等が連携し、巡視活動等を実施し、路網を健全に維持することに努めることとする。
　　　
ウ　その他必要な事項
　林道の開設・改修とともに、奈良型作業道の開設は、本村にとって重要な森林管理基盤整備事業であるため、本村の「下北山村「奈良型作業道」整備支援事業」と併せて奈良型作業道の整備に努めることとする。
　　　　　
４　その他必要な事項
　上記の他、森林の整備のために必要な施設の整備計画は第２１表のとおりとする。
第２１表　その他森林の整備のために必要な施設の整備計画


[image: image15]
第８　その他必要な事項
１　森林環境管理に従事する者の養成及び確保に関する事項
　（１）林業事業体の体質強化
　森林組合等林業事業体を育成するため、地域が一体となって安定的事業量の確保に努めるとともに、事業の広域化・協業化等による組織・経営基盤の強化等を推進する等林業事業体の体質強化を図るものとする。
　（２）森林環境管理・森林作業員の養成・確保、林業後継者の育成
　　　　　森林環境管理を担う人材を育成・確保するには、平成28年度から取り組んできた地域おこし協力隊制度活用による自伐型林業者の育成を今後も継続することとする。
また協力隊活動を終えた者の本村への定住を促進するために、令和4年4月に「下北山村保有林業用重機の貸与に関する事業（地域おこし協力隊出身者用）」及び「下北山村労災保険特別加入者助成事業」を推進し自伐型林業者の定住確保に取り組むこととする。
森林作業員を支援するための活動拠点施設は第２２表のとおりとする。
第２２表　活動拠点施設

[image: image16]
　２　森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
　急傾斜地では、タワーヤーダや簡易プロセッサ等を用いた伐木造材を行う架線系機械作業システムを主体に施業を行うこととする。特に機能の発揮が求められる森林においては非皆伐施業に対応するために小型タワー付き集材車等を活用し、路網からの距離がある箇所や路網開設が困難な箇所ではモノレールやヘリコプターの導入も検討しながら環境負荷の低減に配慮した施業を行うこととする。比較的路網密度が高い箇所では、グラップル付きバックホウや簡易プロセッサ等とウインチを併用した車両系作業システムによる施業も行うこととする。
　特に大規模集約化団地においては、奈良型作業道の整備や林業機械導入を重点的にすすめ、車両系作業システムによる利用間伐を進めることにより効率の良い木材生産を図ることとする。
　これら作業システムによる施業を積極的に実施していくために、展示会・研修会を通じた林業機械の普及活動やオペレーターの育成等によって林業機械の導入を促進するものとする。
　管内の高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標は第２３表のとおりとする。
第２３表　高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標
[image: image17.emf]現状 将来

緩傾斜

チェーンソー

グラップル

高床ダンプ

チェーンソー

グラップル

高床ダンプ

急傾斜



集材機

グラップル



タワーヤーダー

自走式搬器

高性能架線集材

地拵え

下刈り

チェーンソー

刈払機

チェーンソー

刈払機

枝打ち

人力 人力

施業の種類

造林

保育

伐倒

造材

集材


３　林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
　県の「奈良県県産材の安定供給及び利用の促進に関する条例」では、住宅、公共施設、商業施設や宿泊施設、暮らしの中で用いる木製品、エネルギーなど、多岐にわたる分野への県産材利用を促進し、需要拡大を図ることとなっているが、本村においても重点的な取組として、多くの人が利用する公共建築物に地域材を使用することで、消費者の木材利用への意識・理解を高め、住宅分野、商業施設等の非住宅分野への利用拡大に取り組む。また、木材加工の効率化やコスト縮減、品質向上等に向けた取組を支援するとともに、用途に応じた流通の合理化を推進し、競争力のある加工・流通体制の構築を図る。
　また、川上（森林所有者等）から川下（木材製造業者・工務店等）に至る関係者で形成するネットワークを拡大することにより、流域単位での供給体制を確立し、木材の安定的取引関係、林産物の利用促進を図るものとする。
　林産物の生産・流通・加工販売施設の整備計画は第２４表のとおりとする。
　さらに、国内市場で最初に木材の譲受け等をする木材関連事業者の取り扱う全ての木材が合法性確認木材となるよう、令和５年に改正された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成28年法律第48号）に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実施及び合法性確認木材等の取扱数量の増加等の取組を着実に進める。

　　　当村では、令和4年4月に「下北山村小規模林業事業者運材助成事業」を制定したところである。この事業は、小規模林業事業者が間伐材等を村内の林産事業者まで運材することを促進し、村内に林業と林産業の循環システムの構築を助長することを目的としている。本事業を活用して、村内の林業・林産業循環の創造を図るとともに、併せて村内小規模林業事業者の定着支援に取り組むこととする。
第２４表　林産物（特用林産物）の生産・流通・加工販売施設の整備計画

[image: image18]
　
４　その他必要な事項
　山村の定住条件の整備として、特用林産物の生産、木質バイオマス資源等の利用施設等の整備を行うことにより、就業機会を創設あるいは確保するとともに、定住に必要な用排水施設、通信連絡施設等の生活環境施設を整備を検討するものとする。
Ⅲ　森林の保護に関する事項
第１　鳥獣害の防止に関する事項
１　鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法
　近年、野生鳥獣の生息域の拡大等を背景に、ニホンジカ等の野生鳥獣による農林業被害は拡大を見せ、森林・林業被害においては、造林木の食害や立木の剥皮被害等が深刻化している。特に、ニホンジカによる被害は深刻で、戦後植林された人工林が本格的な利用期を迎え、主伐後の再造林を推進していくことが必要となっていく中、ニホンジカによる森林被害の防止が大きな課題となっている。そこで、これを防止するための措置を実施すべき森林の区域及び防止の方法を定めることとし、次の（１）及び（２）について記載する。
（１）区域の設定
 　「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成28年10月20日付け28林整研第180号林野庁長官通知）に基づき、ニホンジカを対象に森林への被害を防止するための措置を実施すべき森林区域について、林野庁が実施する「森林生態系多様性基礎調査」の調査結果を基礎データとし、環境省が公表している「ニホンジカ密度分布図」、県が策定した「第１３次鳥獣保護管理事業計画」や「奈良県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画」にかかる調査結果を補完データとするほか、森林組合や地域住民からのニホンジカによる森林被害情報や生息状況に関する情報を活用しながら第２５表のとおり区域を設定する。
（２）鳥獣害の防止の方法
　森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図るため、鳥獣害防止森林区域内の森林で人工植栽が予定されている箇所を重点的に、次のア又はイに掲げる対策を単独又は組み合わせて実施する。また、関係行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等との連携・調整に努めることとする。
ア　植栽木の保護措置
　防護柵、食害防止チューブ、忌避剤塗布等の植栽木の保護措置を地域の実情に応じて適宜選択し実施する。
イ　捕獲
　わなによる捕獲（くくりわな、囲いわな、箱わな等）、銃器による捕獲等を地域の実情に応じて適宜選択し実施する。
第２５表　鳥獣害防止森林区域
	　　

	対象鳥獣の種類
	森林の区域
	面積（ha）

	
	         ニホンジカ

	全域
別添図面の通り
	10,495ha



２　その他必要な事項
鳥獣害防止対策の実施状況については、各種補助事業による導入実績のほか、現地調査や各種会議、林業事業体や森林所有者等からの情報収集等を必要に応じて行うことにより把握する。対策が必要な地域に対しては、地域一体となった鳥獣害に強い集落づくりの普及啓発、効果的な防護柵（侵入防止柵）の設置に関する県助成事業、国庫補助事業等の活用により被害対策を推進する。また、対策を実施する担い手が不足している場合、併せて人材育成を推進する。なお、ニホンジカの生息状況は、県が行う糞塊密度調査や捕獲数のデータ等を用いて把握することとし、被害状況は、現地調査や森林所有者等からの情報収集等を必要に応じて行うことにより把握する。
　第２　森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
　　１　森林病害虫等の駆除及び予防の方法
　　（１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法
森林資源の保全のため、森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に努めることとする。
森林病害虫等については、手入れ不足の森林で被害が蔓延することが多いことから、必要な森林施業を行い、健全な森林を維持するよう努めることとする。
駆除を行う場合については、当該森林が果たしている機能及び被害の程度、周囲の土地及び水面の利用状況、地形、水利、林道等諸条件を総合的に考慮し、伐倒駆除、樹幹注入等の方法を選択するものとする。また、被害の拡大を防止するために必要があるときは、伐倒駆除後、自然遷移による樹種転換を図ることとする。
特に松くい虫被害については、標高の高い地域を除き全県的に発生していることから、関係行政機関、森林所有者、地域住民等が一体となり、未然防止、早期発見及び早期駆除に努めることとする。また、ナラ枯れ被害については、近隣府県及び県内の一部で被害の拡大が見られることから、関係試験研究機関と連携しながら被害状況の把握に努めるとともに、必要な措置を講じることとする。その他の森林病害虫等についても、周辺環境の変化等により被害が蔓延するおそれがあることから、巡視活動等により、被害の未然防止及び早期発見に努めることとする。
　　（２）その他
該当なし。
　２　鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。）
Ⅲ 第１ １（１）において定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域以外における対象鳥獣による森林被害について、地域の森林資源の構成、被害の動向を踏まえ、必要に応じて鳥獣害防止対策を推進する。
紀伊半島のツキノワグマ個体群は、環境省のレッドリスト（2015）において「絶滅のおそれのある地域個体群」として保護すべき位置付けにあり、県では、平成18年3月に作成した奈良県版レッドデータブックで「絶滅寸前種」に位置付け、保護管理を図ってきたところである。一方で、ツキノワグマによる造林木のクマ剥ぎ被害が増加しており、林業不振が長引く中、近年益々問題視されるようになっている。森林や林産物被害を防止するため、鳥獣保護管理施策や農業被害対策との連携を図りつつ被害の実態把握に努めるとともに、テープ巻き、忌避剤等の有効性について検討し、特に確実性の高い被害防止方法について可能な限り積極的に取り入れ、総合的かつ効果的な防除活動を推進する。
　また、本村内において、ニホンジカと同様に、カモシカによる造林木の主軸先端や枝葉を食害する被害も見られる。ただしカモシカは、1934年（昭和9年）に国の天然記念物に指定、1955年（昭和30年）には特別天然記念物に指定されており捕獲・捕殺することはできないため、被害の防除方法は、ニホンジカに準ずることとする。
被害対策の実施にあたっては、関係行政機関、地域住民、森林所有者、森林組合等の林業事業体、猟友会等関係団体の協力体制を構築する。
野生鳥獣との共存に配慮した針広混交林の整備、野生鳥獣と地域住民の棲み分けに配慮した緩衝帯の整備等についても必要に応じて検討する。
　３　林野火災の予防の方法
林野火災の予防及び早期発見を図るため、森林所有者は奈良県広域消防組合吉野消防署北山分署や、地域住民により組織された下北山村消防団と連携を図り、森林のパトロールや予防意識の啓発活動等を推進することとする。また、防火帯の整備、山火事予防標識の設置、防火用水等初期消火資機材の配備を必要に応じて実施することとする。これらの取組を住民を含めた地域の関係者が一体となり推進することとする。
過去に林野火災の発生が多い箇所、住宅地が山林に接近している箇所、森林レクリエーション等により入林が多い箇所は特に重点的に予防に努めるものとする。
林野火災は空気が乾燥した風の強い日に多発する傾向にあり、特に冬から春先にかけて多発する傾向にあることから、その期間については特に重点的に予防に努めるものとする。
また、林野火災の発生による損害を填補する森林保険の加入促進に努めることとする。
　４　森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項
森林病害虫の駆除や人工造林のために火入れを実施する際には、森林法に基づき事前に許可申請書の提出を求めるものとする。また、火入れが原因で発生する林野火災を防ぐため、火入れの規模や実施体制等について必要な指導を行うものとする。
　
５　その他必要な事項
　（１）病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分
　風害や病虫害等の被害を受けている森林及び被害を受けやすい森林であって、森林の健全性の維持の観点から伐採して更新を図ることが望ましい森林は第２６表のとおりとする。
第２６表　病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき林分

[image: image19]
　（２）その他
　該当なし。
Ⅳ　森林の保健機能の増進に関する事項
１　保健機能森林の区域
　保健機能森林については、優れた自然美を構成している森林等保健機能の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、地域の実情、利用状況等を考慮して設定するものとする。特に、多様な広葉樹が多く賦存し、多くの地域住民等に森林レクリエーションの場として活用されており、今後、森林保健施設の整備と併せて森林の整備が見込まれる区域において設定するものとする。保健機能森林の所在については第２７表のとおりとする。
第２７表　保健機能森林の所在

[image: image20]
　
２　保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項
　保健機能森林の施業については、保健機能の一層の増進を図るとともに、施設の設置に伴う森林の機能低下を補うための施業（択伐施業、広葉樹育成施業、間伐、除伐等）を実施するものとする。なお、伐採にあたっては、択伐による施業、特定広葉樹の育成を行う施業等の皆伐以外の方法を原則とする。保健機能森林における造林・保育・伐採その他施業の方法については第２８表のとおりとする。
第２８表　造林・保育・伐採その他の施業の方法


[image: image21]
３　保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項
　３　保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項

（１）森林保健施設の整備

施設の整備に当たっては、自然環境の保全、県土の保全及び文化財の保護に配慮しつつ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行うものとする。
整備を行う森林保健施設の整備については第２９表のとおり定めることとする。
第２９表　森林保健施設の整備

[image: image22]
　４　その他必要な事項
　　　「下北山村森林経営管理事業」において、開設した作業道を活用し、森林林業に関
　　する啓発活動や、レクリエーションに活用するなど森林の保健機能の増進、機会の創

　　出に努めることとする。
Ⅴ　その他森林の整備のために必要な事項
１　森林経営計画の作成に関する事項

（1） 森林経営計画の記載内容に関する事項
森林経営計画を作成するにあたっては、次に掲げる事項について適切に計画を行うものとする。
ア　Ⅱ－第２－３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽
イ　Ⅱ－第４の公益的機能別施業森林の施業方法整備に関する事項
ウ　Ⅱ－第５－３の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡ－第６－３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項
エ　Ⅲの病害虫の駆除又は予防その他森林の保護に関する事項
　（２）森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域

路網の整備の状況その他の地域の実情からみて、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる区域
森林法施行規則第33条１号ロの規定に基づく区域は第３０表のとおりとする。
第３０表　森林経営を一体として効率的に行うことができると認められる区域

[image: image23]
※上記の森林の区域については、付属の図面に示すとおりとする。
　２　生活環境の整備に関する事項
　　　村では森林環境税等を活用し、集落周辺の森林環境の改善を行う。日照などの生活
　　改善等を目的とした「集落環境整備事業」により伐採を行い生活環境の向上を行う。
　　　また公道沿いの森林では、手入れの遅れた森林の劣性木が道へ倒れるなど危険性が
　　増しているため村による直営の間伐を行うことで生活基盤の道路の安全を高める。
　３　森林整備を通じた地域振興に関する事項
　地元産の木材や特用林産物、また林業に関わる伝統技術等を含めた地元の森林資源を積極的に活用し、地域活性化を図るものとする。
　４　森林の総合利用の推進に関する事項
　森林の有する多面的機能を高度発揮させるため、Ⅱ－第４に記載した森林整備を推進するとともに、地域の特色を生かした利活用の方法を検討するものとする。森林の総合利用に使用する施設の整備計画は第３１表のとおりとする。
第３１表　森林の総合利用施設の整備計画


[image: image24]
　５　住民参加による森林の整備に関する事項
　（１）地域住民参加による取組に関する事項
　自治会や小中学校、ボランティア団体等による森林整備活動に対する普及啓発・助言・指導等を実施することとする。
　（２）上下流連携による取組に関する事項
　　　　該当なし。
　（３）法第10条の11第2項に規定する施業実施協定の参加促進対策
　森林施業の共同化を促進するため、施業の効率化、基盤整備等、共同化を行う利点について普及啓発を図る他、森林施業の共同化の安定的な実施を確保するため、必要に応じて施業実施協定の締結を推進するものとする。
　（４）その他必要な事項
　　　　該当なし。
　６　森林経営管理制度にもとづく事業に関する事項

計画期間内における市町村森林経営管理事業計画
　　　　該当なし。
７　その他必要な事項
　（１）村による森林の整備に関する事項
令和4年4月に「下北山村森林経営管理事業実施要綱」が制定された。本要綱は、森林所有者による経営管理が実行されていないため公益的・環境的機能の発揮が妨げられている森林について、村が森林環境譲与税を活用して森林整備事業を実施することにより健全で持続可能な森林へ誘導することを目的としている。
具体的には、1）村は、本事業を一体的に実施する地域としてプランニングエリア候補地を設定する、2）関係する森林所有者に対する意向調査を実施する、3）事業計画を策定する、4）合意できた森林所有者と個別または共同で協定を締結する、5）事業を実施する、という手順で実施することになる。
なお、本事業実施に際しては、森林管理及び整備を担う人材の育成確保に配慮
するよう定められており、事業実施と人材の育成に努める。
　具体的には、「下北山村森林経営管理事業実施要綱」（令和４年４月施行）第
３条に基づき、プランニングエリアの設定を進める（別表３２）
　　　
（2） 盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）に基づき、規制区域の森林の土地においては、谷部等の集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的基準を遵守させるなど、制度を厳正に運用する。
別表３２プランニングエリア整備計画
[image: image25.emf]番号エリア名 地区 面積(ha) 協定締結期間 路網計画(m) 間伐計画(ha)備考

1オガダニ 池峰 19.48R3.11.12～R13.11.30 2,528 7.21所有者１名

2クスヤ 池峰 17.4R4.8.15～R14.8.31 2,551 4.56所有者１名

3マツバ 寺垣内 10.2R7.4.18～R17.4.30 420 1.5所有者２名

4タキノタニ 寺垣内 2.5R6.1.11～R16.1.31 1,700 5所有者４名（村有林56ha隣接）

5サダヒノキヤマ 佐田 3.5予定

6ワダ 浦向 3予定

7フナハラ 浦向・佐田 10予定

8ツチガシラ 池峰 10予定 県営林


森林の区域





面積（ha）





10,494.61





土地に関する災害





の防止及び土壌の





保全の機能の維持





増進を図るための





森林施業を推進す





べき森林





150.34





快適な環境の形成





機能の維持増進を





図るための森林施





業を推進すべき森





林





1,389.16





保健文化機能の維





持増進を図るため





の森林施業を推進





すべき森林





8,213.39





区分





水源の涵（かん）養の機能の維持増





進を図るための森林施業を推進すべ


き森林





土地に関する災害





の防止及び土壌の





保全の機能、快適





な環境の形成の機





能又は保健文化機





能の維持増進を図





るための森林施業





を推進すべき森林





木材の生産機能の維持増進を図るた





めの森林施業を推進すべき森林








- 34 -

[image: image32.emf]地区 スギ 磨丸太仕立スギ ヒノキ マツ類

その他

広葉樹

全域 25 10 25 25 10

[image: image33.emf]生産目標 仕立方法 期待径級（cm）

磨丸太 密仕立 8～20 10～30

一般建築用材 密中仕立 26 45

一般造作材 密中仕立 34 80

銘木造作材 密中仕立 40～ 100～

一般建築用材 密中仕立 20 55

銘木造作材 密中仕立 34～ 100～

ヒノキ

主伐時期の目安

（年）

樹種

標準的な施業体系

スギ

[image: image34.png]X Ik 4 FREE X 8 141 75 (ha)
PN RE IS 1~23 1, 526ha
i 0 112~127, Lfib 130, 141~ 1, 955ha
HUNCESE 24~26, 95~111 1, 689ha
e - S PN X0 70~85 1, 024ha
A - P X 10, 41, 52~69, 86~88 1, 435ha
Fe R X bl 27~39, 89~941 1, 389ha
i 9, 018ha




[image: image35.emf]施設の整備

該当なし

[image: image36.emf]施業の区分 施業の方法

造　　林

伐採後は植栽または天然更新補助作業等を行い、確実な更新を図ることとする。

植栽はできるだけ多様な樹種構成となるよう配慮する。

保　　育

利用者が快適に利用できるよう除間伐を適切に実施する。

景観の向上に資するため、必要に応じてササの刈り払い等林床の整理を行う。

伐　　採

択伐を原則とする。

皆伐を行う場合は小面積とし、分散させる等、眺望に配慮して行う。

その他

必要に応じて広葉樹の導入・花木の植栽等修景作業を行う。

[image: image37.emf]位置 林小班 合計 人工林 天然林 無立木地 竹林 その他

該当なし

森林の所在 森林の林種別面積（ｈａ）

備

考

[image: image38.wmf]アカマツ・クヌギ・コナラ等有用樹種

ぼう芽更新による

更新が可能な樹種

シイ・カシ・ナラ類

天然更新の対象樹種

[image: image39.wmf]樹　　種

期待成立本数

シイ・カシ・ナラ類

6,500

[image: image40.wmf]森林の区域

備　　考

該当なし

[image: image41.wmf]区　　分

標準的な方法

地表処理

　ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所

において、かき起こし、枝条整理等の作業を行う。

刈出し

　ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所

において、刈込み等の作業を行う。

植込み

　天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所に必

要な本数を植栽する。

芽かき

　萌芽更新により成長した萌芽枝を整理し、将来性のある芽の生育

を促す。

